網路鎖燒錄

nRF52832藍芽

- 安裝nRFgo Studio(Nordic官網可下載)

- 使用Jlink連接藍芽晶片(3V3, GND, DIO, CLK)

- 打開nFRgo Studio

- 點選nRFx Programming

- 點選nRFx Programming後如有連接到晶片會進入此頁面

- 開始燒錄，先點選Program SoftDevice進行燒錄

- SoftDevice燒錄完後點選旁邊的Program Application進行燒錄

- SoftDevice和Program Application燒錄完藍芽即燒錄完成

ESP32 WIFI

- 下載flash_download_tool(ESP32官網可下載)

- 使用UART燒錄程式(TX, RX, GND, IO0, IO2), 特別注意IO0, IO2接法需同時接地

- 打開flash_download_tool

- 選擇Developer Mode

- 選擇ESP32 DownloadTool

- 點選後接著選擇檔案及設定

需求檔案為1. Bootloader 2. NetworkLock_App 3. partition-table 4. www

分別設定的檔案位址為 1. 0x1000 2. 0x10000 3. 0x8000 4. 0x237000
其他設定除了COM點，皆照著圖中的選項做設定

- 設定完畢後，點選START即開始燒錄，特別注意開始燒錄時請重新上電進入燒錄模式才可燒錄，待最下方綠條跑完出現”FINISH完成”後按STOP即完成燒錄